Определение номера звонящего абонента в стандарте      FSK

Cервис определения номера - это услуга, которая может быть предоставлена

абоненту большинством операторов телефонной связи. Для получения возмож-

ности определения номера абонент должен заказать эту услугу у своего теле-фонного оператора.

Информация о номере вызывающего абонента передается  между первым и вторым сигналами вызова .

Во многих странах мира в 90-е годы был принят стандарт для определения

номера звонящего абонента на основе сигналов FSK.

Данные передаются последовательно между первым и вторым звонками входящего вызова со скоростью 1200 бит в секунду в формате FSK. В этом формате логичиская единица кодируется сигналом в 1200 Гц, а логический ноль - 2200 Гц. Каждое 8-ми битное слово начинается со стартового бита (единица) и и заканчивается стоповым битом (нулем). До десяти единичных битов может быть добавлено между словами. Для инициализации системы в первые 250 мс посылается 30 бит 010101... а затем в течении 70 мс посылается сигнал логической единицы.

Международный номер абонента состоит из кода страны и национального

номера.

Национальный номер состоит из кода области и номера абонента.

7 095 2323222 - код страны - 7 (Россия), а национальный номер - 095 2323222.

Устройством определения номера (Caller ID) называется оконечное устройство

вызываемого абонента, оборудованное системой определения номера. Это

может быть телефонный аппарат или модем.

Одновременное определение номеров

вызывающих абонентов, звонящих с аналоговых и

цифровых АТС

Проблемой, возникшей в последние годы во многих городах стран СНГ, является

то, что часть АТС старого типа (аналоговые АТС, передающие номер вызы-вающего абонента в стандарте "Русский АОН"), остается в эксплуатации и

одновременно вводятся в действие  современные цифровые АТС, передающие номер вызывающего абонента в стандарте DTMF (или FSK). Это приводит к

тому, что телефонные аппараты с определителем номера "не умеют" одновре-

менно определять все номера, так как определяют номера только в стандарте

"Русский АОН".

Микроконтроллер, "помогающий" любому АОНу российского производства определять все номера

Абонентам цифровых АТС представляется возможность определять не

только номера  абонентов, звонящих с аналоговых номеров, но и все остальные номера - цифровые, сотовые, междугородные и международные.

Микроконтроллер для решения данной проблемы представляет собой логическое

устройство на базе микросхемы АТ89С2051 американской компании Atmel.

Микросхема имеет 2Кбайт постоянной памяти типа ROM, производительность

1 300 000 простейших операций в секунду при fosc=16Mhz, 128 байт оперативной памяти типа RAM, два 16 - разрядных таймера, малую стоимость, что позволило

записать в нее программу определения номеров, передаваемых оператором телефонной связи в стандарте DTMF и не мешающей основному АОНу определять номера в стандарте "Русский АОН".

Микроконтроллер устанавливается внутрь любого телефона с АОН моделей

"Русь" или МЭЛТ и имеет три точки подключения к схеме АОНа  плюс две точки

для подключения питания +5 V. Потребление питания микросхемой очень незначительно - всего до 7 мА, что позволяет безболезненно подключать контроллер к источнику питания АОНа.

Принципиальная схема микроконтроллера приведена здесь.

При включении питания схема сброса, собранная на R1

и С3, формирует импульс и программа стартует с нулевого адреса. Генератор,

собранный на С1, C2 и Z1, задает частоту генерации для микросхемы = 16 Мhz.

Сигнал с компаратора АОНа поступает на вывод 6 микросхемы. При этом

дорожка от выхода компаратора к входу процессора АОНа перерезается. Таким

образом, сигнал с компаратора "пропускается" через микроконтроллер на АТ89С2051. Программа работает таким образом, что в любой момент времени

сигнал с компаратора непрерывно передается на вывод 14  АТ89С2051 и соответственно на перезанный ранее вход процессора АОНа. Частота сканирования составляет 1000000 / 24.25 = 41237 hz, что означает: информация

с компаратора передается непрерывно на выход 14 контроллера более 41000

раз в секунду и абсолютно не искажается для управляющей  программы АОНа.

АОН сохраняет все свои функции,  включая дистанционные режимы управления

АОНом, качество определения аналоговых номеров не ухудшается.

Сигнал автоподнятия вырабатывается АОНом для автоматического "поднятия"

АОНом трубки в режиме работы АОНа "Р-1 АП". Как правило этот сигнал выра-

батывается в состояние логической "1" в момент "автоподнятия" на выходе

10-разрядного регистра типа 373RG  в современных моделях МЭЛТ или "Русь" и

подается через резистор 1кОм на базу высоковольтного транзистора типа PMBTA42

или КТ940 в более ранних моделях. Коллектор такого транзистора через резистор

560 Ом подключен к Line ( плюсовой сигнал = 60 вольт при положенной трубке

телефона на выходе диодного моста, подключенного к телефонной линии).

В моделях АОН компании МЭЛТ этот сигнал как правило называется L_KL.

Хорошо сигнал автоподнятия проверять при выполнении функции "автодозвон".

При этом он часто меняет свое состояние.

Если схема контроллера подключена верно, правильно работающий автодозвон позволяет косвенно судить о работоспособности контроллера, так как все три сигнала, поступающих на контроллер, в этой функции участвуют.

После того, как программа вычислила поступивший с линии FSK - код, происходит вторичное преобразование полученной информации в стандарт

"Русский АОН", чтобы программа основного АОНа приняла эту информацию

в привычном для себя виде: в коде "2 из 6".

Проведенные испытания на стенде и в реальных условиях эксплуатации показали отличное качество определения номеров в стандарте FSK.

Требования к кварцевому резонатору - применять резонаторы известных фирм.

Смещение частоты в сторону от 16 Мгц дает заметное ухудшение качества либо

при определении номера, либо при вторичном преобразовании в код "2 из 6".

Учитывая, что за последние 15 лет продано множество аппаратов с АОН, а также что интересы московских производителей сводятся прежде всего к тому, как бы побольше продать новых аппаратов, эта программа позволит сэкономить немалые деньги рядовому покупателю.

Микросхема АТ89С2051 имеет возможность "закрывать" записанную в нее программу от несанкционированного чтения, сохраняя авторские права производителя.